ГОСТ 21.206-93

Группа  Ж01

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  ТРУБОПРОВОДОВ

System of building design documents.

Pipelines. Symbols for presentation

ОКСТУ 0021

Дата введения 1994-07-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом "СантехНИИпроект" и Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом по методологии, организации, экономике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 10 ноября 1993 г.

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование органа государственного управления строительством |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Казахстан Кыргызская Республика Российская Федерация Республика Таджикистан Украина | Госстрой Азербайджанской Республики Госупрархитектуры Республики Армения Госстрой Республики Беларусь Минстрой Республики Казахстан Госстрой Кыргызской Республики Госстрой России Госстрой Республики Таджикистан Минстройархитектуры Украины |

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1994 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Госстроя России от 5 апреля 1994 г. N 18-30

4 ВЗАМЕН ГОСТ 21.106-78

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1995 г.

1 Настоящий стандарт устанавливает условные обозначения трубопроводов и их элементов на чертежах и схемах технологических, тепломеханических, санитарно-технических и других систем, сетей, коммуникаций при проектировании предприятий, зданий и сооружений различного назначения.

2 Условное обозначение трубопровода состоит из графического условного обозначения или упрощенного изображения трубопровода и буквенно-цифрового или цифрового обозначения транспортируемой среды, характеризующего ее вид, назначение и параметры.

Буквой или первой цифрой обозначают вид транспортируемой среды, последующими цифрами - назначение и/или параметры транспортируемой среды.

3 Графические условные обозначения  и  упрощенные  изображения трубопроводов и их элементов приведены в таблице 1.

4. Видимые участки проектируемых трубопроводов  изображают сплошной толстой основной линией, невидимые (например, в перекрытых каналах) - штриховой линией той же толщины.

Существующие трубопроводы изображают соответственно сплошной или штриховой тонкой линией.

Таблица 1

| Наименование | Упрощенное изображение | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 Трубопровод |  |  |
| 2 Трубопровод с вертикальным стояком, направленным вниз |  |  |
| 3 Трубопровод с вертикальным стояком, направленным вверх |  |  |
| 4 Трубопровод гибкий |  |  |
| 5 Пересечение трубопроводов без соединения |  |  |
| 6 Соединение элементов трубопровода |  |  |
| а) общее назначение |  |  |
| б) фланцевое |  |  |
| в) муфтовое резьбовое |  |  |
| г) муфтовое быстроразъемное |  |  |
| д) раструбное |  |  |
| 7 Конец трубопровода с заглушкой (пробкой): |  |  |
| а) общее назначение |  |  |
| б) фланцевый |  |  |
| в) муфтовый резьбовой |  |  |
| г) раструбный |  |  |
| 8 Части соединительные трубопровода: |  |  |
| а) крестовина* |  |  |
| б) тройник* |  |  |
| в) отвод* |  |  |
| г) переход |  |  |

* Изображают в соответствии с их действительной конфигурацией

5 При изображении трубопровода на чертеже (схеме) буквенно-цифровые или цифровые обозначения указывают на полках линий-выносок или над линией трубопровода, а в необходимых случаях - в разрывах линий трубопроводов (рисунок 1).

Рисунок 1

6 При упрощенных графических изображениях трубопровода (в две линии) буквенно-цифровые или цифровые обозначения указывают на полках линий-выносок (рисунок 2) или непосредственно над графическим изображением трубопровода (рисунок 3).

7 Количество проставляемых буквенно-цифровых или цифровых обозначений на линиях трубопроводов должно быть минимальным, но обеспечивающим понимание чертежа (схемы).

Рисунок 2

Рисунок 3